#include <WiFi.h>

#include <WiFiClientSecure.h>

#include <PubSubClient.h>

#include <Wire.h>

#include <TinyGPSPlus.h>

#include <HardwareSerial.h>

#include "model.h"

#include "tensorflow/lite/micro/micro_interpreter.h"

#include "tensorflow/lite/micro/micro_mutable_op_resolver.h"

#include "tensorflow/lite/schema/schema_generated.h"

/* WIFI + MQTT */

const char* ssid = "QuocTrung";

const char* password = "11111111";

const char* mqtt_server = "la4fdf16.ala.us-east-1.emqxsl.com";

//la4fdf16.ala.us-east-1.emqxsl.com

const int mqtt_port = 8883;

const char* mqtt_user = "esp32";

const char* mqtt_pass = "12345678";

const char* topic = "esp32/gps_imu";

WiFiClientSecure espClient;

PubSubClient client(espClient);

/* GPS */

#define GPS_RX_PIN 16

#define GPS_TX_PIN 17

TinyGPSPlus gps;

HardwareSerial gpsSerial(2);

/* MPU6050 */

#define SDA_PIN 21

#define SCL_PIN 22

#define MPU_ADDR 0x68

/* CÔNG TẮC / NÚT NHẤN */

#define THEFT_SWITCH_PIN 4

#define SOS_BUTTON_PIN   5

/* MODE HỆ THỐNG */

enum SystemMode {

MODE_NORMAL = 0,

MODE_ANTI_THEFT = 1

};

/* TRẠNG THÁI CẢNH BÁO */

enum AlertState {

NONE  = 1,

CRASH = 2,

LOST1 = 3,

LOST2 = 4,

SOS   = 5

};

SystemMode mode = MODE_NORMAL;

AlertState alertState = NONE;

/* GPS */

float gps_lat = 0;

float gps_lng = 0;

int gps_sat = 0;

/* LỌC NHIỄU GPS BẰNG EMA */

const double GPS_ALPHA = 0.2;   // 0.1 mượt hơn, 0.3 phản ứng nhanh hơn

const int MIN_SAT = 5;          // tối thiểu 5 vệ tinh mới nhận GPS

bool gpsFilteredReady = false;

double filteredLat = 0;

double filteredLng = 0;

/* MPU6050 - CHỈ DÙNG GIA TỐC */

float ax = 0;

float ay = 0;

float az = 0;

/* TAI NẠN */

float acc_total = 0;

float accChange = 0;

float last_acc = 0;

bool crash = false;

int crashCount = 0;

unsigned long lastCrashTime = 0;

const unsigned long CRASH_HOLD_TIME = 5000; // giữ cảnh báo tai nạn 5 giây

/* CHỐNG TRỘM */

bool antiTheft = false;

bool lastAntiTheft = false;

double lockLat = 0;

double lockLng = 0;

double distanceD = 0;

int lostLevel = 0;

/*

lostLevel = 0: an toàn

lostLevel = 1: nguy cơ mất trộm mức 1

lostLevel = 2: nguy cơ mất trộm mức 2

*/

/* SOS */

bool sosPressed = false;

bool lastSosButton = false;

/* TINYML - MPU6050 WINDOW MODEL */

#define WINDOW_SIZE 20

#define FEATURE_SIZE 5

// Model Conv1D nhận input: 20 mẫu x 5 giá trị.

float imuWindow[WINDOW_SIZE][FEATURE_SIZE];

int imuIndex = 0;

bool imuWindowReady = false;

// QUAN TRỌNG:

// Thay 5 giá trị này bằng scaler.mean_ và scaler.scale_ lấy từ Colab.

// Nếu để mặc định 0 và 1, model vẫn chạy nhưng dự đoán có thể sai.

float scalerMean[FEATURE_SIZE] = {-0.18011318,-0.34860888,0.38587135,1.28397951,0.38768438};

float scalerStd[FEATURE_SIZE]  = {0.87691096,0.65306554,0.73158013,0.62044168,0.57167887};

constexpr int kTensorArenaSize = 20 * 1024;

uint8_t tensor_arena[kTensorArenaSize];

const tflite::Model* aiModel = nullptr;

tflite::MicroInterpreter* aiInterpreter = nullptr;

TfLiteTensor* aiInput = nullptr;

TfLiteTensor* aiOutput = nullptr;

/* WIFI */

void setup_wifi() {

WiFi.begin(ssid, password);

Serial.print("Dang ket noi WiFi");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println();

Serial.println("Da ket noi WiFi");

}

/* MQTT */

void reconnect() {

while (!client.connected()) {

Serial.print("Dang ket noi MQTT...");

String clientId = "ESP32-" + String(random(0xffff), HEX);

if (client.connect(clientId.c_str(), mqtt_user, mqtt_pass)) {

Serial.println("Thanh cong");

} else {

Serial.print("That bai, rc=");

Serial.println(client.state());

delay(2000);

yield();

}

}

}

/* MPU6050 */

void writeReg(uint8_t reg, uint8_t val) {

Wire.beginTransmission(MPU_ADDR);

Wire.write(reg);

Wire.write(val);

Wire.endTransmission();

}

int16_t read16(uint8_t reg) {

Wire.beginTransmission(MPU_ADDR);

Wire.write(reg);

Wire.endTransmission(false);

Wire.requestFrom(MPU_ADDR, 2);

if (Wire.available() >= 2) {

return (Wire.read() << 8) | Wire.read();

}

return 0;

}

/* TINYML SETUP */

void setupTinyML() {

aiModel = tflite::GetModel(model);

static tflite::MicroMutableOpResolver<10> resolver;

// Các op thường xuất hiện khi convert Conv1D sang TFLite Micro

resolver.AddConv2D();

resolver.AddMaxPool2D();

resolver.AddMean();

resolver.AddFullyConnected();

resolver.AddRelu();

resolver.AddLogistic();

resolver.AddReshape();

resolver.AddExpandDims();

resolver.AddSqueeze();

static tflite::MicroInterpreter staticInterpreter(

aiModel,

resolver,

tensor_arena,

kTensorArenaSize

);

aiInterpreter = &staticInterpreter;

if (aiInterpreter->AllocateTensors() != kTfLiteOk) {

Serial.println("TinyML AllocateTensors failed");

while (1);

}

aiInput = aiInterpreter->input(0);

aiOutput = aiInterpreter->output(0);

Serial.println("TinyML window model ready");

}

/* CHUẨN HÓA GIỐNG STANDARD SCALER TRÊN COLAB */

float normalizeFeature(float value, int featureIndex) {

if (scalerStd[featureIndex] == 0) {

return 0;

}

return (value - scalerMean[featureIndex]) / scalerStd[featureIndex];

}

/* AI DỰ ĐOÁN TAI NẠN THEO CỬA SỔ 20 MẪU */

bool predictAccidentWindow() {

if (!imuWindowReady) {

return false;

}

int inputIndex = 0;

// imuIndex là vị trí sẽ ghi tiếp theo, cũng là mẫu cũ nhất trong vòng đệm.

for (int step = 0; step < WINDOW_SIZE; step++) {

int realIndex = (imuIndex + step) % WINDOW_SIZE;

for (int feature = 0; feature < FEATURE_SIZE; feature++) {

float rawValue = imuWindow[realIndex][feature];

float scaledValue = normalizeFeature(rawValue, feature);

aiInput->data.f[inputIndex++] = scaledValue;

}

}

if (aiInterpreter->Invoke() != kTfLiteOk) {

Serial.println("TinyML Invoke failed");

return false;

}

float result = aiOutput->data.f[0];

// Không gửi score lên JSON; chỉ dùng nội bộ để kết luận.

return result > 0.5;

}

/* TÍNH KHOẢNG CÁCH GPS BẰNG HAVERSINE */

double calcDistance(double lat1, double lng1, double lat2, double lng2) {

const double R = 6371000.0;

double phi1 = lat1 * PI / 180.0;

double phi2 = lat2 * PI / 180.0;

double dPhi = (lat2 - lat1) * PI / 180.0;

double dLambda = (lng2 - lng1) * PI / 180.0;

double a = sin(dPhi / 2) * sin(dPhi / 2) +

cos(phi1) * cos(phi2) *

sin(dLambda / 2) * sin(dLambda / 2);

double c = 2 * atan2(sqrt(a), sqrt(1 - a));

return R * c;

}

/* ĐỌC CÔNG TẮC CHỐNG TRỘM */

void checkAntiTheftSwitch() {

antiTheft = digitalRead(THEFT_SWITCH_PIN) == LOW;

if (antiTheft != lastAntiTheft) {

if (antiTheft) {

mode = MODE_ANTI_THEFT;

lockLat = gps_lat;

lockLng = gps_lng;

distanceD = 0;

lostLevel = 0;

Serial.println("BAT CHE DO CHONG TROM");

Serial.print("Luu vi tri khoa L1: ");

Serial.print(lockLat, 6);

Serial.print(", ");

Serial.println(lockLng, 6);

} else {

mode = MODE_NORMAL;

distanceD = 0;

lostLevel = 0;

Serial.println("TAT CHE DO CHONG TROM");

}

lastAntiTheft = antiTheft;

}

}

/* ĐỌC NÚT SOS */

void checkSOSButton() {

bool currentSosButton = digitalRead(SOS_BUTTON_PIN) == LOW;

if (currentSosButton && !lastSosButton) {

sosPressed = !sosPressed;

if (sosPressed) {

Serial.println("SOS DUOC KICH HOAT");

} else {

Serial.println("SOS DA TAT");

}

delay(200);

}

lastSosButton = currentSosButton;

}

/* THUẬT TOÁN PHÁT HIỆN MẤT TRỘM */

void lostDetAlgo() {

if (!antiTheft) {

distanceD = 0;

lostLevel = 0;

return;

}

if (gps_lat == 0 || gps_lng == 0 || lockLat == 0 || lockLng == 0) {

return;

}

distanceD = calcDistance(lockLat, lockLng, gps_lat, gps_lng);

if (distanceD < 10) {

lostLevel = 0;

}

else if (distanceD >= 10 && distanceD < 50) {

lostLevel = 1;

}

else {

lostLevel = 2;

}

}

/* CẬP NHẬT TRẠNG THÁI CẢNH BÁO */

void updateAlertState() {

/*

Thứ tự ưu tiên:

SOS -> CRASH -> LOST2 -> LOST1 -> NONE

*/

if (sosPressed) {

alertState = SOS;

return;

}

if (crash) {

alertState = CRASH;

return;

}

if (antiTheft) {

if (lostLevel == 2) {

alertState = LOST2;

}

else if (lostLevel == 1) {

alertState = LOST1;

}

else {

alertState = NONE;

}

} else {

alertState = NONE;

}

}

/* TASK GPS - LỌC NHIỄU BẰNG EMA */

void TaskGPS(void *pv) {

while (1) {

while (gpsSerial.available()) {

gps.encode(gpsSerial.read());

}

gps_sat = gps.satellites.value();

// Chỉ nhận GPS khi tọa độ hợp lệ và đủ vệ tinh

if (gps.location.isValid() && gps_sat >= MIN_SAT) {

double newLat = gps.location.lat();

double newLng = gps.location.lng();

// Lần đầu có GPS hợp lệ thì nhận luôn

if (!gpsFilteredReady) {

filteredLat = newLat;// bien loc vi do

filteredLng = newLng;// bien loc kinh do

gpsFilteredReady = true;

}

else {

// Công thức EMA

filteredLat = GPS_ALPHA * newLat + (1 - GPS_ALPHA) * filteredLat;

filteredLng = GPS_ALPHA * newLng + (1 - GPS_ALPHA) * filteredLng;

}

// Gán tọa độ đã lọc vào biến chính

gps_lat = filteredLat;

gps_lng = filteredLng;

}

vTaskDelay(200 / portTICK_PERIOD_MS);

}

}

/* TASK MPU6050 - TINYML THEO CỬA SỔ DELTA T */

void TaskIMU(void *pv) {

while (1) {

int16_t ax_raw = read16(0x3B);

int16_t ay_raw = read16(0x3D);

int16_t az_raw = read16(0x3F);

// Dữ liệu đưa vào model dùng đơn vị g,

// giống dữ liệu lúc thu CSV train model.

float ax_g = ax_raw / 16384.0;

float ay_g = ay_raw / 16384.0;

float az_g = az_raw / 16384.0;

float accTotal_g = sqrt(ax_g * ax_g + ay_g * ay_g + az_g * az_g);

static float lastAcc_g = 0;

static bool firstRead = true;

float accChange_g = 0;

if (firstRead) {

lastAcc_g = accTotal_g;

accChange_g = 0;

firstRead = false;

} else {

accChange_g = abs(accTotal_g - lastAcc_g);

lastAcc_g = accTotal_g;

}

// Vẫn lưu m/s2 để gửi MQTT như code cũ.

ax = ax_g * 9.81;

ay = ay_g * 9.81;

az = az_g * 9.81;

acc_total = accTotal_g * 9.81;

accChange = accChange_g * 9.81;

// Lưu 1 mẫu vào buffer cửa sổ 20 mẫu.

imuWindow[imuIndex][0] = ax_g;

imuWindow[imuIndex][1] = ay_g;

imuWindow[imuIndex][2] = az_g;

imuWindow[imuIndex][3] = accTotal_g;

imuWindow[imuIndex][4] = accChange_g;

imuIndex++;

if (imuIndex >= WINDOW_SIZE) {

imuIndex = 0;

imuWindowReady = true;

}

// Model chỉ dự đoán khi đủ 20 mẫu.

bool crashCondition = predictAccidentWindow();

if (crashCondition) {

crashCount++;

} else {

crashCount = 0;

}

// Xác nhận tai nạn nếu model dự đoán tai nạn 2 lần liên tiếp.

if (crashCount >= 2) {

crash = true;

lastCrashTime = millis();

}

// Sau 5 giây, nếu model không còn dự đoán tai nạn thì tự tắt.

if (crash && !crashCondition && millis() - lastCrashTime > CRASH_HOLD_TIME) {

crash = false;

}

vTaskDelay(100 / portTICK_PERIOD_MS);

}

}

/* SETUP */

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(THEFT_SWITCH_PIN, INPUT_PULLUP);

pinMode(SOS_BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

setup_wifi();

espClient.setInsecure();

client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);

gpsSerial.begin(9600, SERIAL_8N1, GPS_RX_PIN, GPS_TX_PIN);

Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);

// Đánh thức MPU6050

writeReg(0x6B, 0x00);

setupTinyML();

xTaskCreatePinnedToCore(TaskGPS, "GPS", 4096, NULL, 1, NULL, 0);

xTaskCreatePinnedToCore(TaskIMU, "IMU", 8192, NULL, 1, NULL, 1);

}

/* LOOP */

void loop() {

if (!client.connected()) {

reconnect();

}

client.loop();

checkAntiTheftSwitch();

checkSOSButton();

lostDetAlgo();

updateAlertState();

static unsigned long lastSend = 0;

if (millis() - lastSend > 1000) {

lastSend = millis();

char payload[600];

snprintf(payload, sizeof(payload),

"{"

"\"mode\":%d,"

"\"alertState\":%d,"

"\"lat\":%.6f,"

"\"lng\":%.6f,"

"\"sat\":%d,"

"\"ax\":%.2f,"

"\"ay\":%.2f,"

"\"az\":%.2f,"

"\"accTotal\":%.2f,"

"\"accChange\":%.2f,"

"\"antiTheft\":%d,"

"\"lockLat\":%.6f,"

"\"lockLng\":%.6f,"

"\"distance\":%.2f,"

"\"lostLevel\":%d,"

"\"sos\":%d"

"}",

mode,

alertState,

gps_lat,

gps_lng,

gps_sat,

ax,

ay,

az,

acc_total,

accChange,

antiTheft,

lockLat,

lockLng,

distanceD,

lostLevel,

sosPressed

);

client.publish(topic, payload);

Serial.println(payload);

}

}